01/2017:2758

ESCITALOPRAMUM

Escytalopram

Escitalopram

C20H21FN2O	                                                                                               		m.cz. 324,4

[128196-01-0]

DEFINICJA

(lS)-l-[3-(Dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitryl.

Zawartość: od 99,0% do 101,0% (w przeliczeniu na bezwodną substancję).

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd: biały lub żółtawy, krystaliczny proszek.

Rozpuszczalność: substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, łatwo rozpuszczalna w bezwodnym etanolu i w toluenie.

TOŻSAMOŚĆ

- Absorpcyjna spektrofotometria w podczerwieni (2.2.24).

Porównanie: escytalopram CSP.

- Czystość enancjomeryczna (patrz „Badania”).

BADANIA

Substancje pokrewne. Chromatografia cieczowa (2.2.29).

Roztwór buforowy. Rozpuścić 3,4 g diwodorofosforanu potasu OD w 900 mL wody OD; doprowadzić kwasem fosforowym OD do pH 3,0 i uzupełnić wodą OD do 1000 mL.

Roztwór badany. Rozpuścić 25 mg substancji badanej w fazie ruchomej A i uzupełnić fazą ruchomą A do 50,0 mL.

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 5 mg escytalopramu do przydatności układu CSP (zawierającego zanieczyszczenie D) w fazie ruchomej A i uzupełnić fazą ruchomą A do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Uzupełnić 1,0 mL roztworu badanego fazą ruchomą A do 100,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL tego roztworu fazą ruchomą A do 10,0 mL.

Kolumna:

- wymiary: długość 0,25 m, średnica wewnętrzna 4,6 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy do chromatografii z grupami oktadecylosililowymi, związanymi na końcu OD (5 μm);

- temperatura: 45oC.

Faza ruchoma:

- faza ruchoma A: acetonitryl OD, roztwór buforowy (10:90 V/V);

- faza ruchoma B: roztwór buforowy, acetonitryl OD (35:65 V/V);

| Czas (min) | Faza ruchoma A (% V/V) | Faza ruchoma B (% V/V) | Szybkość przepływu (mL/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 2 2 – 37 37 – 47 47 – 62 | 95 95 → 65 65 → 0 0 | 5 5 → 35 35 → 100 100 | 1,0 1,0 1,0 2,0 |

Detekcja: spektrofotometr przy 237 nm i 254 nm.

Wprowadzenie: 20 μL.

Identyfikacja zanieczyszczeń: do identyfikacji piku zanieczyszczenia D użyć chromatogramu dostarczonego z escytalopramem do przydatności układu CSP i chromatogramu roztworu porównawczego (a).

Retencja względna w porównaniu z escytalopramem (czas retencji = ok. 38 min): zanieczyszczenie D = ok. 0,98.

Przydatność układu: roztwór porównawczy (a) przy 237 nm:

- stosunek maksimum do minimum: nie mniej niż 5,0, gdzie Hp = wysokość powyżej linii podstawowej piku zanieczyszczenia D i Hv = wysokość powyżej linii podstawowej najniższego punktu krzywej oddzielającej ten pik od piku escytalopramu.

Obliczenie procentowych zawartości:

- dla każdego zanieczyszczenia, użyć stężenia escytalopramu w roztworze porównawczym (b) przy 237 nm.

Wartości graniczne:

- zanieczyszczenia indywidualnie nieokreślane przy 237 i 254 nm: dla każdego zanieczyszczenia, nie więcej niż 0,10%;

- suma zanieczyszczeń przy 237 nm: nie więcej niż 0,5%;

- próg wykazywania przy 237 nm: 0,05%.

Czystość enancjomeryczna. Chromatografia cieczowa (2.2.29): zastosować procedurę normalizacji.

Roztwór badany. Rozpuścić 25,0 mg substancji badanej w fazie ruchomej i uzupełnić fazą ruchomą do 50,0 mL. Uzupełnić 5,0 mL roztworu fazą ruchomą do 20,0 mL.

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 5,0 mg bromowodorku cytalopramu CSP (zawierającego takie same ilości zanieczyszczenia K i escytalopramu) w fazie ruchomej i uzupełnić fazą ruchomą do 10,0 mL. Uzupełnić 5,0 mL roztworu fazą ruchomą do 20,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Uzupełnić 1,0 mL roztworu porównawczego (a) fazą ruchomą do 50,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL tego roztworu fazą ruchomą do 10,0 mL.

Kolumna:

- wymiary: długość 0,15 m, średnica wewnętrzna 4,6 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy z pochodną białkową do rozdzielania związków chiralnych OD (5 μm);

- temperatura: 30oC.

Faza ruchoma: acetonitryl OD, roztwór buforowy fosforanowy  (0,05 mol/L) o pH 7,0 OD (15:85 V/V).

Szybkość przepływu: 0,6 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 240 nm.

Wprowadzenie: 15 μL.

Czas analizy: 2-krotność czasu retencji escytalopramu.

Identyfikacja zanieczyszczeń: do identyfikacji piku zanieczyszczenia K użyć chromatogramu roztworu porównawczego (a).

Retencja względna w porównaniu z escytalopramem (czas retencji = ok. 11 min): zanieczyszczenie K = ok. 1,2.

Przydatność układu: roztwór porównawczy (a):

- rozdzielczość: nie mniej niż 1,3 pomiędzy pikami escytalopramu i zanieczyszczenia K;

- współczynnik symetrii: nie więcej niż 4,0 dla piku escytalopramu; nie więcej niż 4,0 dla piku zanieczyszczenia K.

Wartości graniczne:

- zanieczyszczenie K: nie więcej niż 2,0%;

- próg wykazywania: 0,10% (roztwór porównawczy (b)) .

Woda (2.5.12): nie więcej niż 0,2%; do wykonania badania użyć 0,500 g substancji badanej.

Popiół siarczanowy (2.4.14): nie więcej niż 0,1%; do wykonania badania użyć 1,0 g substancji badanej w tyglu platynowym.

ZAWARTOŚĆ

Rozpuścić 0,300 g substancji badanej w mieszaninie 5,0 mL bezwodnika kwasu octowego OD i 75 mL lodowatego kwasu octowego OD. Miareczkować kwasem nadchlorowym (0,1 mol/L) RM, wyznaczając punkt końcowy potencjometrycznie (2.2.20).

1 mL kwasu nadchlorowego (0,1 mol/L) RM odpowiada 32,44 mg escytalopramu (C20H21FN2O).

ZANIECZYSZCZENIA

Zanieczyszczenia indywidualnie określane: K.

Inne wykrywalne zanieczyszczenia (następujące substancje, jeżeli są obecne w wystarczającej ilości, mogą być wykryte w jednym z badań podanych w monografii. Są ograniczone przez ogólne kryterium akceptacji dla innych lub nieokreślanych indywidualnie zanieczyszczeń i/lub przez monografię ogólną Corpora ad usum pharmaceuticum (2034). Nie jest więc konieczne identyfikowanie tych zanieczyszczeń w celu wykazania zgodności substancji. Patrz także 5.10. Kontrola zanieczyszczeń w substancjach do celów farmaceutycznych): A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M.

i enancjomer

- (lRS)-1-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2-benzofurano-5- karboksyamid,

jego epimer przy C*

i ich enancjomery

- mieszanina (lRS,3RS)-l-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-3-hydroksy-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitrylu i (lRS,3SR)-l-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-3-hydroksy-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitrylu,

i enancjomer

- (lRS)-l-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-3-okso-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitryl,

i enancjomer

- (lRS)-1-(4-fluorofenylo)-1-[3-(metyloamino)propylo]-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitryl,

i enancjomer

(4RS)-4-[4-cyjano-2-(hydroksymetylo)fenylo]-4-(4-fluorofenylo)-4-hydroksy-N,N-dimetylobutan-1-aminium,

i enancjomer

- (lRS)-1-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-hydroksy-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitryl,

i enancjomer

- 4-(dimetyloamino)-1-[(1RS)-1-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-ylo]butan-l-on,

i enancjomer

- 3-[(1RS)-5-cyjano-1-(4-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-ylo])-N,N-dimetylopropan-1-aminy N-tlenek,

- 4-[(1Z)-4-(dimetyloamino)-1-(4-fluorofenylo)but-1-en-1-ylo]-3-(hydroksymetylo)benzonitryl,

- kwas 4-metylobenzenosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy),

- (lR)-l-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitryl,

i enancjomer

- (lRS)-l-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-fenylo-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karbonitryl,

i enancjomer

- kwas (lRS)-l-[3-(dimetyloamino)propylo]-1-(4-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2-benzofurano-5-karboksylowy.

 Jednobrzmiąca nazwa angielska i francuska.