01/2017:2724

POLYGONI CUSPIDATI RHIZOMA ET RADIX

Kłącze i korzeń rdestu japońskiego

Polygonum cuspidatum rhizome and root; Polygonum cuspidatum (rhizome et racine de)

DEFINICJA

Wysuszone, połamane kłącze i korzeń, pozbawione korzonków Reynoutria japonica Houtt. (syn. Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.) zebrane wiosną lub jesienią.

Zawartość:

- emodyna (C15H10O5; m.cz. 270,2): nie mniej niż 1,0% (wysuszona substancja roślinna);

- polidatyna (C20H22O8; m.cz. 390,4): nie mniej niż 1,5% (wysuszona substancja roślinna).

TOŻSAMOŚĆ

- Nieregularne grube krążki lub fragmenty ok. 2–9 cm długości i 5–27 mm średnicy lub niekiedy walcowate kawałki. Zewnętrzna powierzchnia jest żółtawobrunatna, podłużnie prążkowana, z bliznami po korzonkach. W przekroju poprzecznym widoczna względnie cienka brunatna lub czerwonawobrunatna kora, łatwo oddzielająca się od drewna. Drewno jest grube, żółtawobrunatne z licznymi promieniowymi prążkowaniami. Rdzeń kłącza duży, pusty z poprzecznymi przegrodami.

- Badanie mikroskopowe (2.8.23). Proszek jest żółtawobrunatny. Obserwować pod mikroskopem używając roztworu wodzianu chloralu OD. Proszek wykazuje następujące cechy diagnostyczne (ryc. 2724.-1): bardzo liczne gruzły szczawianu wapnia, średnicy do 100 µm, zwykle wolne [H], czasami wewnątrz komórek miękiszu [Ca]; brunatnawożółte fragmenty korka (widziane z powierzchni [A]), o falistych prążkowaniach komórek; wydłużone i rozgałęzione na jednym końcu sklereidy o wyraźnie jamkowanych ścianach, pojedyncze lub w niewielkich grupach [G]; pęki włókien łykowych [E], o zgrubiałych jamkowanych ścianach; fragmenty promieni rdzeniowych [B], o prostokątnych lub prawie prostokątnych delikatnie zgrubiałych, perełkowanych i jamkowanych ścianach; fragmenty dużych zwykle brzeżnie jamkowanych naczyń [D, F]; fragmenty miękiszu o dużych jajowatych komórkach i delikatnie zgrubiałych i jamkowanych ścianach [C]. Obserwować pod mikroskopem używając 50% (V/V) glicerolu OD. Proszek wykazuje obecność licznych ziarn skrobi, zaokrąglonych lub eliptycznych, średnicy ok. 10 µm o punktowanym lub lekko ekscentrycznym szczelinowatym ośrodeczku, pojedyncze lub złożone z 2–10 ziarn [J].

Ryc. 2724-1. Rysunek do badania B tożsamości sproszkowanej

substancji roślinnej kłącza i korzenia rdestu japońskiego

- Chromatografia cienkowarstwowa (2.2.27).

Roztwór badany. Do 0,5 g sproszkowanej substancji roślinnej (355) (2.9.12) dodać 5 mL metanolu OD i poddawać 10 min działaniu ultradźwięków. Odwirować lub przesączyć, użyć nadsączu lub przesączu jako roztworu badanego.

Roztwór porównawczy. Rozpuścić 1 mg polidatyny OD i 1 mg resweratrolu OD w 1 mL metanolu OD.

Płytka: płytka TLC z żelem krzemionkowym OD (2–10 µm).

Faza ruchoma: metanol OD, chlorek metylenu OD (20:80 V/V).

Naniesienie: 8 µL w postaci pasm 8 mm.

Rozwijanie: na odległość 6 cm.

Suszenie: na powietrzu.

Detekcja: obejrzeć w nadfiolecie przy 365 nm.

Wyniki: poniżej podano kolejność pasm obecnych na chromatogramach roztworu porównawczego i roztworu  badanego. Ponadto, na chromatogramie roztworu badanego mogą być obecne inne słabe pasma.

| Górna część chromatogramu |  |
| --- | --- |
| Resweratrol: niebieskie pasmo fluoryzujące ____________ ____________ Polidatyna: niebieskie pasmo fluoryzujące | 2 żółte pasma fluoryzujące Niebieskie pasmo fluoryzujące (resweratrol) Pomarańczowe pasmo fluoryzujące ___________ Niebieskie pasmo fluoryzujące Szerokie pomarańczowe pasmo fluoryzujące ___________ Niebieskie pasmo fluoryzujące (polidatyna) |
| Roztwór porównawczy | Roztwór badany |

BADANIA

Strata masy po suszeniu (2.2.32): nie więcej niż 12,0%; po suszeniu 1,000 g sproszkowanej substancji roślinnej (355) (2.9.12) 4 h w suszarce w temp. 105°C.

Popiół całkowity (2.4.16): nie więcej niż 5,0%.

Popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym (2.8.1): nie więcej niż 1,0%.

ZAWARTOŚĆ

Emodyna. Chromatografia cieczowa (2.2.29).

Roztwór badany. Do 0,150 g sproszkowanej substancji roślinnej (355) (2.9.12) w kolbie okrągłodennej, dodać 150,0 mL 14% (V/V) kwasu siarkowego OD i 150,0 mL chlorku metylenu OD. Ogrzewać 2 h pod chłodnicą zwrotną w łaźni wodnej o temp. 60°C. Pozostawić do ochłodzenia i przenieść zawartość do rozdzielacza. Oddzielić warstwę organiczną i wytrząsać warstwę kwasową trzema porcjami, każda po 15 mL chlorku metylenu OD. Połączyć wyciągi organiczne i odparować do sucha. Rozpuścić pozostałość w metanolu OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 100,0 mL. Przesączyć roztwór przez sączek membranowy (nominalna wielkość porów 0,45 µm).

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 5,0 mg emodyny CSP w metanolu OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 50,0 mL. Uzupełnić 5,0 mL roztworu metanolem OD do 20,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Rozpuścić 2,5 mg reiny OD w metanolu OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 25,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL roztworu roztworem porównawczym (a) do 10,0 mL.

Kolumna:

- wymiary: długość 0,25 m, średnica wewnętrzna 4,0 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy do chromatografii z grupami oktadecylosililowymi OD (5 µm);

- temperatura: 30°C.

Faza ruchoma:

- faza ruchoma A: kwas fosforowy OD, woda do chromatografii OD (0,1:99,9 V/V);

- faza ruchoma B: metanol OD;

| Czas (min) | Faza ruchoma A (% V/V) | Faza ruchoma B (% V/V) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 11 11 – 11,1 11,1 – 22 | 15 15 → 5 5 | 85 85 → 95 95 |

Szybkość przepływu: 1,0 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 254 nm.

Wprowadzenie: 20 μL.

Czas retencji: reina = ok. 4 min; emodyna = ok. 6 min.

Przydatność układu: roztwór porównawczy (b):

- rozdzielczość: nie mniej niż 5 pomiędzy pikami reiny i emodyny.

Obliczyć procentową zawartość emodyny wg poniższego wzoru:

A1×m2×pA2×m1×2

A1	=	powierzchnia piku emodyny na chromatogramie roztworu badanego;

A2	=	powierzchnia piku emodyny na chromatogramie roztworu porównawczego (a);

m1	=	masa badanej substancji roślinnej użyta do przygotowania roztworu badanego, w gramach;

m2	=	masa emodyny CSP użyta do przygotowania roztworu porównawczego (a), w gramach;

p	=	procentowa zawartość emodyny w emodynie CSP.

Polidatyna. Chromatografia cieczowa (2.2.29). Wykonać badanie chroniąc od jaskrawego światła.

Roztwór badany. Do 0,200 g sproszkowanej substancji roślinnej (355) (2.9.12) w kolbie okrągłodennej dodać 50,0 mL etanolu (50% V/V) OD i zważyć. Ogrzewać kolbę 30 min pod chłodnicą zwrotną w łaźni wodnej o temp. 95°C. Pozostawić do ochłodzenia, zważyć, uzupełnić etanolem (50% V/V) OD do masy początkowej i dobrze wstrząsnąć. Przesączyć i uzupełnić 3,0 mL przesączu 60% (V/V) metanolem OD do 25,0 mL.

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 5,0 mg polidatyny CSP w metanolu OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 50,0 mL. Uzupełnić 10,0 mL roztworu 60% (V/V) metanolem OD do 50,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Rozpuścić 5,0 mg resweratrolu OD w 60% (V/V) metanolu OD i uzupełnić takim samym roztworem do 50,0 mL. Uzupełnić 3,0 mL roztworu roztworem porównawczym (a) do 25,0 mL.

Kolumna:

- wymiary: długość 0,25 m, średnica wewnętrzna 4,0 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy do chromatografii z grupami oktadecylosililowymi OD (5 µm);

- temperatura: 35°C.

Faza ruchoma:

- faza ruchoma A: woda do chromatografii OD;

- faza ruchoma B: acetonitryl do chromatografii OD;

| Czas (min) | Faza ruchoma A (% V/V) | Faza ruchoma B (% V/V) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 12 12 – 18 18 – 25 | 82 82 → 5 5 | 18 18 → 95 95 |

Szybkość przepływu: 1,0 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 306 nm.

Wprowadzenie: 20 μL.

Czas retencji: polidatyna = ok. 10 min; resweratrol = ok. 17 min.

Przydatność układu: roztwór porównawczy (b):

- rozdzielczość: nie mniej niż 5 pomiędzy pikami polidatyny i resweratrolu.

Obliczyć procentową zawartość polidatyny wg poniższego wzoru:

A1×m2×p×1,67A2×m1

A1	=	powierzchnia piku polidatyny na chromatogramie roztworu badanego;

A2	=	powierzchnia piku polidatyny na chromatogramie roztworu porównawczego (a);

m1	=	masa badanej substancji roślinnej użyta do przygotowania roztworu badanego, w gramach;

m2	=	masa polidatyny CSP użyta do przygotowania roztworu porównawczego (a), w gramach;

p	=	procentowa zawartość polidatyny w polidatynie CSP.