04/2018:2668

CAMELLIAE SINENSIS NON FERMENTATA FOLIA

Liść niefermentowany herbaty

Green tea; Thé vert

Syn.: Zielona herbata

DEFINICJA

Młody, niefermentowany liść Camellia sinensis (L.) Kuntze szybko stabilizowany przez krótkotrwałe ogrzewanie i następnie wysuszony.

Zawartość:

- kofeina (C8H10N4O2; m.cz. 194,2): nie mniej niż 1,5% (wysuszona substancja roślinna);

- suma katechin, w przeliczeniu na 3-O-galusan (-)-epigalokatechiny (C22H18O11; m.cz. 458,4): nie mniej niż 8,0% (wysuszona substancja roślinna).

WŁAŚCIWOŚCI

Szarawozielony liść pozbawiony ogonka liściowego, zwinięty i często pofałdowany lub skręcony, cały lub rozdrobniony przed zwinięciem.

TOŻSAMOŚĆ

- Obserwować po uprzednim pozostawieniu liścia przez kilka minut w ciepłej wodzie 
do rozwinięcia. Liść jest owalny, wydłużony i spiczasty. Począwszy od jednej czwartej odległości od nasady, brzegi ząbkowane, z ząbkami o specyficznym kształcie, posiadającymi mały czarny szczyt zakrzywiony w kształt pazura. Nerwy boczne rozgałęziają się od nerwu głównego, zakrzywiając się w pobliżu brzegu blaszki liścia tak, że łączą się łukowato. Powyginane, stożkowate włoski okrywowe licznie występują na dolnej powierzchni liści.

- Badanie mikroskopowe (2.8.23). Proszek jest zielonawoszary. Obserwować pod mikroskopem używając roztworu wodzianu chloralu OD. Proszek wykazuje następujące cechy diagnostyczne (ryc. 2668.-1): liczne fragmenty jednokomórkowych, powyginanych, grubościennych włosków okrywowych [E]; fragmenty dolnej skórki (widziane z powierzchni [A]) złożone z komórek o lekko falistych ścianach [Aa], z licznymi anomocytycznymi aparatami szparkowymi (2.8.3) otoczonymi trzema lub czterema komórkami przyszparkowymi [Ab] oraz długimi, powyginanymi, grubościennymi, jednokomórkowymi włoskami okrywowymi ostro zakończonymi na szczycie [Ac]; fragmenty skórki górnej (widziane z powierzchni [F]) złożone z komórek 
o sztywnych, lekko zgrubiałych ścianach [Fa], z towarzyszącymi komórkami leżącego pod nią miękiszu palisadowego [Fb] niekiedy zakończone sklereidą [Fc]; liczne pojedyncze sklereidy, często bardzo rozgałęzione, z grubymi ścianami i wyraźnymi głębokimi jamkami [C]; fragmenty blaszki liściowej (w przekroju poprzecznym [B]), 
z komórkami skórki górnej pokrytej gładkim naskórkiem [Ba], ze zwykle dwurzędowym miękiszem palisadowym [Bb], miękiszem gąbczastym [Bc] zawierającym gruzły szczawianu wapnia [Bb] oraz skórki dolnej [Be] z aparatami szparkowymi; fragmenty spiralnych naczyń (w przekroju podłużnym [D]) z towarzyszącymi komórkami miękiszu gąbczastego [Db] niekiedy z komórkami zawierającymi gruzły szczawianu wapnia [Da]; naczynia [G] z towarzyszącymi zdrewniałymi włóknami [Ga] z nerwów głównych.

Ryc. 2668.-1. Rysunek do badania B tożsamości sproszkowanej

substancji roślinnej liścia niefermentowanego herbaty

C.	Chromatografia cienkowarstwowa (2.2.27).

Roztwór badany. Do 0,1 g sproszkowanej substancji roślinnej (355) (2.9.12) dodać 10 mL mieszaniny wody OD i etanolu (96%) OD (20:80 V/V). Poddawać 10 min działaniu ultradźwięków i przesączyć.

Roztwór porównawczy. Rozpuścić 2 mg (-)-epikatechiny OD i 5 mg 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny OD w metanolu OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 10 mL.

Płytka: płytka TLC z żelem krzemionkowym F254 OD (5–40 µm) [lub płytka TLC z żelem krzemionkowym F254 OD (2–10 µm)].

Faza ruchoma: bezwodny kwas mrówkowy OD, aceton OD, toluen OD (10:45:45 V/V/V).

Naniesienie: 30 µL [lub 5 µL] w postaci pasm 15 mm [lub 8 mm].

Rozwijanie: na odległość 10 cm [lub 6 cm].

Suszenie: na powietrzu.

Detekcja: poddać działaniu świeżo przygotowanego roztworu soli trwałego błękitu B OD (5 g/L). Obejrzeć w świetle dziennym.

Wyniki: poniżej podano kolejność pasm obecnych na chromatogramach roztworu porównawczego i roztworu badanego. Ponadto, na chromatogramie roztworu badanego mogą być obecne inne pasma.

| Górna część chromatogramu |  |
| --- | --- |
| __________ (-)-Epikatechina: czerwonawobrunatne pasmo 3-O-Galusan (-)-epigalokatechiny: czerwonawobruantne pasmo __________ | __________ Czerwonawobrunatne pasmo ((-)-epikatechina) 1 lub 2 czerwonawobrunatne pasma Czerwonawobrunatne pasmo (3-O-galusan (-)-epigalokatechiny) __________ |
| Roztwór porównawczy | Roztwór badany |

BADANIA

Strata masy po suszeniu (2.2.32): nie więcej niż 8,0%; po suszeniu 1,000 g sproszkowanej substancji roślinnej (355) (2.9.12) 2 h w suszarce w temp. 105°C.

Popiół całkowity (2.4.16): nie więcej niż 9,0%.

ZAWARTOŚĆ

Chromatografia cieczowa (2.2.29).

Roztwór stabilizujący. Rozpuścić 250 mg kwasu (etylenodinitrylo)tetraoctowego OD i 250 mg kwasu askorbowego OD w 500 mL wody OD, dodać 100 mL acetonitrylu OD i uzupełnić wodą OD do 1000 mL.

Roztwór ekstrakcyjny. Umieścić trwale zamknięte naczynie wypełnione mieszaniną wody OD i metanolu OD (30:70 V/V) w łaźni wodnej w temp. 70°C na co najmniej 30 min do osiągnięcia temperatury łaźni.

Roztwór badany. Umieścić 0,200 g sproszkowanej substancji roślinnej (355) (2.9.12) w probówce w łaźni wodnej w temp. 70°C i dodać 5 mL roztworu ekstrakcyjnego (uprzednio ogrzanego do temp. 70°C). Zamknąć probówkę korkiem i ostrożnie zmieszać mieszadłem wirowym. Kontynuować ogrzewanie probówki 10 min w łaźni wodnej, mieszając mieszadłem wirowym po 5 min i 10 min. Wyjąć probówkę z łaźni wodnej, pozostawić do ochłodzenia i wirować 10 min przy 2350 g. Zdekantować płynny nadsącz to kolby miarowej poj. 10 mL. Powtórzyć ekstrakcję 5 mL roztworu ekstrakcyjnego, połączyć wyciągi w tej samej kolbie miarowej i uzupełnić zimną mieszaniną wody OD i metanolu OD (30:70 V/V) do 10,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL tego roztworu roztworem stabilizującym do 20,0 mL. Przesączyć przez sączek membranowy (nominalna wielkość porów 0,45 µm).

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 20,0 mg 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny CSP i 20,0 mg kofeiny CSP w wodzie OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 25,0 mL. Uzupełnić 2,0 mL tego roztworu roztworem stabilizującym do 50,0 mL. Przesączyć przez sączek membranowy (nominalna wielkość porów 0,45 µm).

Roztwór porównawczy (b). Rozpuścić 0,100 g suchego wyciągu z niefermentowanego liścia herbaty RWP w 5 mL wody OD używając ultradźwięków, dodać 1,0 mL acetonitrylu OD i uzupełnić wodą OD do 10,0 mL. Uzupełnić 2,0 mL tego roztworu roztworem stabilizującym do 50,0 mL. Przesączyć przez sączek membranowy (nominalna wielkość porów 0,45 µm).

Kolumna:

- wymiary: długość 0,15 m, średnica wewnętrzna 4,6 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy do chromatografii z grupami oktadecylosililowymi, związany na końcu OD (3 μm).

Faza ruchoma:

- faza ruchoma A: 0,05% (V/V) bezwodny kwas mrówkowy OD;

- faza ruchoma B: roztwór 0,05% (V/V) bezwodnego kwasu mrówkowego OD w metanolu OD2;

- faza ruchoma C: acetonitryl OD1;

| Czas (min) | Faza ruchoma A (% V/V) | Faza ruchoma B (% V/V) | Faza ruchoma C (% V/V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 5 5 – 23 23 – 29 29 – 30 30 – 31 | 97 97 → 67 67 67 → 30 30 | 0 0 → 30 30 30 → 67 67 | 3 3 3 3 3 |

Szybkość przepływu: 1 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 210 nm.

Wprowadzenie: 10 μL.

Identyfikacja pików: do identyfikacji pików (+)-galokatechiny, (-)-epigalokatechiny, (+)-katechiny, 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny, (-)-epikatechiny, 3-O-galusanu (-)-galokatechiny i 3-O-galusanu (-)-epikatechiny użyć chromatogramu dostarczonego z suchym wyciągiem z niefermentowanego liścia herbaty RWP i chromatogramu roztworu porównawczego (b).

Przydatność układu: roztwór porównawczy (b):

- rozdzielczość: nie mniej niż 1,5 pomiędzy pikami 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny i 
(-)-epikatechiny.

Obliczyć procentową zawartość sumy katechin, w przeliczeniu na 3-O-galusan (-)-epigolokatechiny, wg poniższego wzoru:

A1×m2×0,32×pA2×m1

A1	=	suma powierzchni pików katechin [(+)-galokatechiny, (-)-epigalokatechiny, (+)-katechiny, 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny, (-)-epikatechiny, 3-O-galusanu (-)-galokatechiny i 3-O-galusanu (-)-epikatechiny] na chromatogramie roztworu badanego;

A2	=	powierzchnia piku 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny na chromatogramie roztworu porównawczego (a);

m1	=	masa badanej substancji roślinnej użyta do przygotowania roztworu badanego, w gramach;

m2	=	masa 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny CSP użyta do przygotowania roztworu porównawczego (a), w gramach;

p	=	procentowa zawartość 3-O-galusanu (-)-epigalokatechiny w 3-O-galusanie (-)-epigalokatechiny CSP.

Obliczyć procentową zawartość kofeiny wg poniższego wzoru:

A1×m2×0,32×pA2×m1

A1	=	powierzchnia piku kofeiny na chromatogramie roztworu badanego;

A2	=	powierzchnia piku kofeiny na chromatogramie roztworu porównawczego (a);

m1	=	masa badanej substancji roślinnej użyta do przygotowania roztworu badanego, w gramach;

m2	=	masa kofeiny CSP użyta do przygotowania roztworu porównawczego (a), w gramach;

p	=	procentowa zawartość kofeiny w kofeinie CSP.

PRZECHOWYWANIE

Chronić od wilgoci.