4. ODCZYNNIKI

4.1. ODCZYNNIKI, ROZTWORY WZORCOWE, ROZTWORY BUFOROWE

4.1.1. ODCZYNNIKI

Benzen OD. C6H6 (m.cz. 78,1). 1009800. [71-43-2]. (Benzene).

Przezroczysta, bezbarwna, łatwopalna ciecz praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, mieszająca się z etanolem (96%).

Temp. wrzenia: ok. 80°C.

Fenantroliny chlorowodorek OD. C12H9ClN2,H2O 
(m.cz. 234,7). 1063300. [3829-86-5]. (Phenanthroline hydrochloride).

Chlorowodorek 1,10-fenantroliny jednowodny.

Biały lub prawie biały, krystaliczny proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w etanolu (96%). Temp. topnienia: ok. 215°C z rozkładem.

Fuksyny roztwór odbarwiony OD. 1039401.

(Fuchsin solution, decolorised).

Rozpuścić 0,1 g fuksyny zasadowej OD w 60 mL wody OD. Dodać roztwór zawierający 1 g bezwodnego siarczynu sodu OD lub 2 g siarczynu sodu OD w 10 mL wody OD. Dodawać powoli, ciągle mieszając, 2 mL kwasu solnego OD. Uzupełnić wodą OD do 100 mL. Pozostawić do odstania co najmniej 12 h chroniąc od światła, odbarwić dodając węgla aktywnego OD i przesączyć. Jeżeli roztwór będzie mętny przesączyć go przed użyciem. Gdy pozostawiony do odstania roztwór stanie się fioletowy, odbarwić go ponownie dodając węgla aktywnego OD.

Badanie czułości. Do 1,0 mL roztworu dodać 1,0 mL wody OD i 0,1 mL etanolu (96%) wolnego od aldehydów OD. Dodać 0,2 mL roztworu zawierajacego 0,1 g/L formaldehydu (CH2O, m.cz. 30,0). W czasie 5 min powstaje jasnoróżowe zabarwienie.

Przechowywanie: chronić od światła.

Izokwercytrozyd OD. C21H20O12 (m.cz. 464,4). 1136500. [21637-25-2].

(Isoquercitroside). Izokwercytryna. 2-(3,4-Dihydroksyfenylo)-3-(β-d-glukofurano-zyloksy)-5,7-dihydroksy-4H-1-benzopiran-4-on. 3,3´,4´,5,7-Penta-hydroksyflawono-3-glukozyd.

Peonol OD. C9H10O3. (m.cz. 165,1). 1197400. [552-41-0]. (Paeonol).

1-(2-Hydroksy-4-metoksyfenylo)etan-1-on. 2´-Hydroksy-4´-metoksyacetofenon.

Srebra dietyloditiokarbaminian OD. C5H10AgNS2 
(m.cz. 256,1). 1110400. [1470-61-7]. (Silver diethyldithiocarbamate).

Jasnożółty lub szarawożółty proszek, praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w pirydynie.

Może być przygotowany w następujący sposób. Rozpuścić 1,7 g azotanu srebra OD w 100 mL wody OD. Oddzielnie rozpuścić 2,3 g dietyloditiokarbaminianu sodu OD w 100 mL wody OD. Ochłodzić oba roztwory do temp. 10°C, następnie zmieszać i mieszając zebrać żółty osad na filtrze ze szkła spiekanego (2.1.2), i przemyć 200 mL zimnej wody OD. Osad suszyć 2 h do 3 h w próżni.

Dietyloditiokarbaminian srebra może być używany pod warunkiem, że nie zmienia zabarwienia lub nie wykazuje silnego zapachu.

Roztwór wzorcowy bizmutu (100 µg Bi/mL) OD. 5005300.

[Bismuth standard solution (100 ppm Bi)].

Rozpuścić bizmut OD, w ilości równoważnej 0,500 g Bi, w 50 mL kwasu azotowego OD i uzupełnić wodą OD do 500,0 mL. Rozcieńczyć ten roztwór 10-krotnie rozcieńczonym kwasem azotowym OD bezpośrednio przed użyciem.

Sodu arseninu roztwór (0,1 mol/L) RM. 3005800.

(0.1 M Sodium arsenite).

Rozpuścić tlenek arsenu(III) SWM, w ilości równoważnej 4,946 g As2O3, w mieszaninie 20 mL stężonego roztworu wodorotlenku sodu OD i 20 mL wody OD, uzupełnić wodą OD do 400 mL i dodawać rozcieńczony kwas solny OD do zobojętnienia roztworu badając papierkiem lakmusowym OD. Rozpuścić 2 g wodorowęglanu sodu OD w roztworze i uzupełnić wodą OD do 500,0 mL.

Żel krzemionkowy do chromatografii z grupami diizopropylocyjanopropylosililowymi OD. 1168100.

(Silica gel for chromatography, diisopropylcyanopropylsilyl).

Bardzo miałko rozdrobniony żel krzemionkowy, którego powierzchnię chemicznie zmodyfikowano przez związanie z grupami diizopropylocyjanopropylosililowymi.